Instrukcja obliczenia szacunkowej redukcji emisji - działanie naprawcze Ograniczenie emisji ze źródeł małej mocy (do 1MW) – narzędzie Excel

Pola oznaczone na szaro oznaczają miejsca, które należy uzupełnić:

- w zakładce „obliczenia_efekt_PM10/PM2,5/B(a)P/NO2/SO2” dotyczy to kolumny H, w której należy podać udział procentowy powierzchni objętej działaniem;

- w zakładce „termomodernizacja” dotyczy to komórki D21, w której należy wpisać całkowitą powierzchnię mieszkalną w rozpatrywanej gminie;

- w zakładce „źródła ciepła” dotyczy to kolumny C, w której należy wpisać powierzchnię ogrzewaną danym źródłem ciepła, kolumny D oraz komórki F9, I9, L9, O9 i R9.

W kolumnie D należy wpisać odpowiednią wartość z zakładki „emisja powierzchniowa_miasta/gminy” dotyczącą wielkości zapotrzebowania na ciepło w zależności od źródła ciepła, np. w komórce D5 (zakładka „źródła ciepła”), dla gminy Strumień należy wpisać wartość z komórki H23 (zakładka „emisja powierzchniowa_gminy).

Komórki F9, I9, L9, O9 i R9 dotyczą wielkości emisji, kolejno PM10, PM2,5, B(a)P, NO2 i SO2. Na przykład w komórce F9 (zakładka „źródła ciepła”), dla gminy Strumień należy wpisać wartość z komórki N23 (zakładka „emisja powierzchniowa_gminy).

Krok 1.

Należy przejść do zakładki „termomodernizacja” w arkuszu kalkulacyjnym i w komórce D21 wpisać całkowitą powierzchnię mieszkalną w danej gminie (wartość podać w m2).

W komórkach D18, D19 i D20 dla ułatwienia wskazano procentowy udział mieszkań w danej kategorii, np. przyjęto, że 20% całkowitej powierzchni mieszkalnej stanowią mieszkania o małych stratach ciepła. Jeśli gmina dysponuje dokładniejszymi danymi, przyjęte udziały należy zmienić w oparciu o posiadaną wiedzę.

W komórkach C18, C19 i C20 przyjęto liczbę stopniogodzin obliczoną dla Katowic. W przypadku, gdy gmina obliczy tę wartość odpowiadającą swojej lokalizacji, należy wprowadzić korektę.

Krok 2.

Należy przejść do zakładki „źródła ciepła” i w kolumnie C, odpowiednio w komórkach od C2 do C8 należy wpisać powierzchnię ogrzewaną danym źródłem ciepła (podaną w m2).

W zakładce „źródła ciepła”  w kolumnie D, odpowiednio w komórkach od D2 do D8 należy wpisać wielkość zapotrzebowania na ciepło określoną dla danej gminy w zakładce „emisja powierzchniowa_miasta/gminy” (w każdej komórce znajduje się komentarz odwołujący do prawidłowej kolumny).

W zakładce „emisja powierzchniowa_miasta/gminy” w kolumnach F, G, H obliczono zapotrzebowanie na ciepło z uwzględnieniem danego źródła ciepła, wychodząc z całkowitego zapotrzebowania na ciepło, gdzie paliwem jest węgiel (kolumna E). Dla danego źródła wskazano udział procentowy, np. dla kotłów węglowych starego typu (kolumna F) przyjęto, że stanowią one 70% spośród wszystkich użytkowanych instalacji grzewczych na węgiel. Jeśli gmina dysponuje dokładniejszymi danymi, ustalone udziały należy zmienić w oparciu o posiadaną wiedzę.

W komórkach F9, I9, L9, O9 i R9 (zakładka „źródła ciepła”), należy wpisać odpowiednie wartości z zakładki „emisja powierzchniowa_miasta/gminy” (odwołanie do odpowiedniej kolumny znajduje się komentarzach wstawionych w powyższych komórkach).

Krok 3.

Należy przejść do zakładki „obliczenia_efekt_PM10/PM2,5/B(a)P/NO2/SO2” i w kolumnie H wpisać procentowy udział powierzchni mieszkalnej objętej danym działaniem naprawczym.

W kolumnie B dla każdego działania naprawczego przyjęto szacunkowe koszty inwestycyjne. Jeśli gmina posiada dokładniejsze/inne dane, należy je zmienić. W kolumnie C wyliczono jednostkowy koszt inwestycyjny przyjmując 60 m2 jako średnią powierzchnię mieszkalną w gminie. W przypadku, gdy powierzchnia ta w danej gminie jest inna, należy zmienić tę wartość zgodnie z posiadaną wiedzą.

Całkowity efekt ekologiczny wygenerowany zostanie w komórce J10. Należy zauważyć, że wartość podana jest w kg/rok.